大审批发〔2023〕68号

关于晋陕鄂尔多斯盆地大宁-吉县区块煤层气勘查项目（2023 年大宁县勘探井）

环境影响报告表的批复

中石油煤层气有限责任公司临汾分公司：

你单位报送的《晋陕鄂尔多斯盆地大宁-吉县区块煤层气勘查项目（2023 年大宁县勘探井）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的报批申请及相关文件收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、晋陕鄂尔多斯盆地大宁-吉县区块煤层气勘查项目（2023 年大宁县勘探井），位于临汾市大宁县三多乡。工程建设内容包括：本项目计划建设3个勘探试采井场，共3 口勘探试采井，均为定向井。在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施的前提下，我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目的建设和运营过程中，要严格按照《报告表》要求，配套落实各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

- （一）落实大气污染防治措施。施工期：采用裸露地（含土方）覆盖、易扬尘物料覆盖及持续洒水降尘；使用较清洁燃料，同时加强对施工车辆的作业管理；使用含硫量低的柴油，调整好柴油机状况等措施控制建设项目施工期间扬尘对环境造成的影响。运营期：试采期将煤层气通过8m火炬点火排空，在火炬上方设置防风罩；发电机燃用低硫柴油、并加强施工机械保养提高效率降低柴油消耗量等来减少钻井废气的污染。

- （二）落实水污染防治措施。施工期：钻井废水经沉淀后用于泥浆系统补充水循环使用，不得外排；压裂废液返排进入压裂液储罐继续回用；生活污水沉淀后用于井场绿化及浇洒。运营期：气井采出水设软体水箱储存，定期拉运至排采水集中处理站处置。

- （三）落实固体废物污染防治措施。施工期：振动筛将岩屑从泥浆中分离出来排入循环池；待干化后和废泥浆一并无害化处理；泥浆池采用防渗处理，废泥浆采用泥浆处理剂处理脱水后再行固化、无害化处理；废矿物油、油泥、废油桶、废棉纱、废手套暂存于各井场设置的危废暂存间，定期交由具有资质的危废处理单位处理；各井场设生活垃圾桶进行收集，定期送至当地环卫部门指定地点，由当地环卫部门统一拉运至大宁县生活填埋场处理。运营期：备用发电机产生的废机油，用专用容器收集后在井场危废暂存间内暂存，然后交由具有危废经营、处理资质的单位进行合理处置。

- （四）落实噪声污染防治措施。施工期：合理安排施工时间；使用性能好、低噪音的设备，并对产噪设备采取减振、隔音等降噪措施。运营期：柴油发电机采用封闭隔声、基础减振。

- （五）严格落实环境风险管控。严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，制定完善的环境风险应急预案，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

三、项目建设要严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，要按照规定的程序和标准开展竣工环境保护验收工作。

四、根据《大宁县行政审批事中事后监管办法》（大政办发（2019）90号）要求，请临汾市生态环境局大宁分局负责该项目《报告表》及本批复要求的监督落实，大宁县生态环境保护综合行政执法队根据职责对该项目进行日常环境保护监督检查和管理。

大宁县行政审批服务管理局

2023年5月24日